PIAP-QS-001

产品检测与判定标准说明书

Product Inspection and Disposition Standard

文档定位 本文件定义 PIAP 平台在制造业质检场景下的统一产品检测与判定标准。它不是替代国标、行标、客户图纸或客户验收规范，而是把外部标准、企业内部标准和 AI 交付门禁整合为可执行的平台规则。

| 文档编号 | PIAP-QS-001 | 版本 | v1.0.0 |
| --- | --- | --- | --- |
| 状态 | 建议纳入项目正式基线 | 适用范围 | 面向产品检测、标准比对、AI 质检交付 |
| 关联文档 | PIAP_DEV_007、PIAP_INT_008 | 责任团队 | 产品检测域 / Agent 运营域 / 治理域 |
| 执行对象 | 检测任务、模型输出、人工复核流程 | 适用主体 | 终端用户、Agent Operator、Platform Admin、AI Quality |
| 核心原则 | 先有标准、再有判定；无标准不自动放行 | 发布日期 | 2026-03-24 |

本标准的判定边界 当缺少有效 spec_id、关键视角缺失、图像质量不足、证据冲突或 AI 风险未通过门禁时，系统不得自动给出 PASS 结论；仅对证据充分且风险满足门禁的结果允许自动放行。

1. 目的与适用范围

本标准用于统一 PIAP 平台中的产品检测输入、缺陷分级、业务判定、AI 交付门禁、人工复核和结果追溯方式，确保不同角色、不同产品族和不同模型配置下，平台输出具有一致的工程语义和可追责性。

适用于外观缺陷、尺寸规格、标识/OCR、装配完整性与标准一致性五类检测任务。

适用于自动检测、半自动检测和人工复核结果的统一归档与结论输出。

适用于与国标/行标/客户规范相关的标准检索与 RAG 证据引用场景。

2. 标准体系与引用优先级

PIAP 的产品检测标准采取“三层标准体系”。所有自动化结论都必须明确引用自身依据属于哪一层，以保证审计和复核的一致性。

表 1  标准体系与优先顺序

| 层级 | 标准类型 | 示例 | 优先级与处理原则 |
| --- | --- | --- | --- |
| L1 | 外部强制标准 | 国家标准、行业标准、客户图纸、客户验收规范 | 最高优先级；若与内部标准冲突，以外部强制标准为准。 |
| L2 | 企业检测标准 | spec_id + version 对应的产品检测标准包 | 平台执行的直接依据；承接 L1 并转化为可执行阈值和分区规则。 |
| L3 | AI 交付门禁标准 | 置信度、溯源覆盖率、Faithfulness、人工复核触发规则 | 决定自动化结论能否对外生效；不能覆盖 L1/L2 的业务判定。 |

3. 核心术语与定义

spec_id：产品检测标准唯一编号，用于绑定 SKU、产品族和适用检测项。

标准包：由标准主数据、检测项、阈值、分区规则、聚合规则和 AI 门禁组成的可执行标准集合。

检测项 inspection item：一个可独立判断的检测维度，如划痕、孔径、序列号识别、漏装。

产品分区 zone：按可视性和功能关键程度划分的检测区域，通常为 A/B/C 区。

业务判定 disposition：平台对单次任务给出的 PASS / FAIL / UNCERTAIN / MANUAL_REQUIRED 结论。

物理幻觉：模型对尺寸、单位、材料属性、装配状态或标准条款的错误推断或凭空捏造。

4. 标准主数据模型

每个产品族或 SKU 必须绑定一份标准包，平台在发起检测任务时以 spec_id + spec_version 作为执行入口；未命中有效标准包的任务不允许自动给出 PASS。

表 2  标准主数据必备字段

| 字段 | 类型/示例 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| spec_id | SPEC-ABC-001 | 标准唯一编号 |
| spec_version | 1.0.0 | 标准版本，支持生效期管理 |
| product_family | 外壳件 / 总成件 | 适用产品族 |
| applicable_sku | [SKU001, SKU002] | 适用 SKU 列表 |
| zone_map | A/B/C 区 | 检测分区定义 |
| required_views | 正面、侧面、背面 | 必须采集的视角 |
| inspection_items | 划痕、孔径、标签识别等 | 适用检测项清单 |
| aggregation_rules | Major=0, Minor<=3 | 聚合判定规则 |
| ai_gate_rules | GREEN 才可自动放行 | AI 交付门禁 |

5. 检测项分类

外观缺陷：划痕、裂纹、形变、色差、异物、毛刺、掉漆、污渍。

尺寸规格：长度、宽度、高度、孔径、孔位、平面度、装配间隙。

标识/OCR：型号、批次、序列号、标签、强制性标志。

装配完整性：缺件、错件、反装、漏装、位置偏移。

标准一致性：检测参数与适用标准、图纸、知识条款的一致性。

执行要求 每个检测项都必须显式声明：检测工具、阈值、判定逻辑、证据要求、是否允许自动判定，以及失败时的人工复核策略。

6. 缺陷分级标准

平台统一采用四级缺陷模型，用于保持跨产品、跨模型、跨角色的统一表达。具体阈值由 spec_id 对应标准包定义，不允许全局写死。

表 3  缺陷分级定义

| 等级 | 英文 | 定义 | 默认处理规则 |
| --- | --- | --- | --- |
| 致命 | Critical | 涉及安全、法规、功能失效或明显不可交付缺陷。 | 任意一项即 FAIL；自动触发高优先级复核与审计留痕。 |
| 严重 | Major | 关键尺寸超差、关键区明显缺陷、关键标识错误或关键装配异常。 | 默认一项即 FAIL；除非标准包另有明确豁免。 |
| 轻微 | Minor | 非关键区轻微外观或非关键功能偏差，可在累计阈值内放行。 | 按标准包累计规则处理，不得直接跨过聚合规则。 |
| 观察项 | Observe | 记录但不单独构成拒收依据的趋势类问题。 | 记录趋势与反馈，不直接导致 FAIL。 |

表 4  缺陷类型 × 分区 × 默认严重度示意

| 缺陷类型 | A 区 | B 区 | C 区 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 裂纹 / 断裂 | Critical | Critical | Critical | 任意区域均不可接受。 |
| 关键尺寸超公差 | Major/Critical | Major | Major | 按具体公差与功能影响决定。 |
| 标签关键字段错误 | Major | Major | Major | 涉及追溯或法规字段时不得放行。 |
| 划痕 | Major | Minor | Observe | 长度、深度与面积阈值由标准包定义。 |
| 污渍 / 色差 | Major | Minor | Observe | 清洁后可消除的缺陷应注明复检机制。 |

7. 最终业务判定规则

平台统一输出 PASS、FAIL、UNCERTAIN、MANUAL_REQUIRED 四类业务判定。自动化结果先经过业务判定，再经过 AI 交付门禁；两者同时满足时，才允许形成可对外使用的自动化质检结论。

表 5  业务判定定义

| 判定 | 适用条件 | 系统行为 |
| --- | --- | --- |
| PASS | 无 Critical、无 Major，Minor 未超过阈值，证据完整且标准版本有效。 | 可继续进入 AI 门禁；门禁通过后才允许自动放行。 |
| FAIL | 任一 Critical；默认任一 Major；或 Minor 超累计阈值。 | 直接判不合格，并记录缺陷清单与证据。 |
| UNCERTAIN | 证据冲突、多工具结论不一致，或标准/视觉/OCR 输出相互矛盾。 | 不得自动放行，进入待复核状态。 |
| MANUAL_REQUIRED | 未绑定有效 spec_id、关键视角缺失、图像质量不足、标准缺项或门禁不通过。 | 必须人工复核；仅允许对明显致命缺陷自动 FAIL。 |

强制保守原则 无正式标准、不满足证据完整性、不满足 AI 门禁时，系统一律不得自动给出 PASS。没有标准时，只允许对证据充分的明显致命缺陷自动 FAIL。

8. AI 交付门禁标准

AI 交付门禁用于决定检测结果能否自动生效。业务判定解决“产品是否合格”，AI 门禁解决“当前自动化结论是否足够可信”。

表 6  AI 交付门禁建议阈值

| 指标 | 建议阈值 | 方向 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 置信度 confidence | >= 0.85 | 越高越好 | 用于衡量当前检测输出的模型自信程度。 |
| 证据完整率 evidence coverage | = 1.00 | 越高越好 | 关键视角、关键检测项、必要引用必须全部齐全。 |
| 溯源覆盖率 traceability | >= 0.90 | 越高越好 | 需要能指出引用的图像、知识条款或标准来源。 |
| Faithfulness | >= 0.85 | 越高越好 | 用于约束解释与证据是否一致。 |
| 物理幻觉率 | <= 0.02 | 越低越好 | 对尺寸、单位、材料、装配、标准误引等做专门监控。 |

表 7  AI 风险等级与交付策略

| 等级 | 风险含义 | 交付策略 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| GREEN | 证据完备且风险低 | 允许自动放行 | 唯一允许形成自动 PASS 的等级。 |
| YELLOW | 结果基本可信但存在轻微不确定性 | 待复核后可放行 | 不得直接形成最终自动 PASS。 |
| ORANGE | 存在明显不确定或部分冲突 | 必须人工复核 | 禁止自动对外交付。 |
| RED | 高风险或高概率错误 | 拦截并升级处理 | 触发审计、Hard Case 入库与必要的回滚。 |

9. 人工复核触发条件

缺少有效 spec_id 或 spec_version 已过期。

关键视角、关键部位或关键检测项缺失。

图像质量、OCR 质量或结构化提取质量不足。

业务判定为 UNCERTAIN 或 AI 风险等级非 GREEN。

同一任务存在多工具、多模型、多规则间的显著冲突。

涉及客户投诉、法规追溯、高价值订单或重大质量事件。

10. 物理幻觉分类标准

为适配工业质检场景，本标准将“物理幻觉”从通用 hallucination 分类中细化为可治理、可统计、可回放的业务标签。

表 8  物理幻觉分类建议

| 分类编码 | 名称 | 定义 |
| --- | --- | --- |
| physical_hallucination.dimension | 尺寸/公差幻觉 | 对尺寸、容差或量测结果的错误推断。 |
| physical_hallucination.unit | 单位换算幻觉 | mm、cm、g、kg 等单位误判或换算错误。 |
| physical_hallucination.material | 材料属性幻觉 | 错误描述材质、表面处理、硬度、颜色属性。 |
| physical_hallucination.assembly | 装配状态幻觉 | 错误判断缺件、错件、反装或装配关系。 |
| physical_hallucination.standard_ref | 标准条款误引 | 引用错误标准或错误条款编号。 |
| physical_hallucination.false_defect | 捏造缺陷 | 在证据不足时虚构缺陷。 |
| physical_hallucination.missed_defect | 漏检缺陷 | 未识别本应被识别的显著缺陷。 |

11. 系统数据与执行要求

为保证标准真正落地，系统至少应维护标准主表、标准项、分区映射、聚合规则、人工复核策略和变更日志。检测任务侧必须记录 spec_id、spec_version、request_id、task_id、trace_id 和最终 disposition。

同一条结果必须可追溯到图像证据、知识引用、模型链路和人工处理记录。

标准变更必须有版本号、生效期、审批记录和回滚能力。

任何自动 PASS 都必须可还原为“业务判定通过 + AI 门禁通过”的两段式证据链。

12. 推荐数据表

表 9  推荐数据表清单

| 表名 | 用途 | 关键字段 |
| --- | --- | --- |
| inspection_specs | 标准主表 | spec_id, version, product_family, effective_from, effective_to |
| inspection_spec_items | 检测项与阈值 | spec_id, item_code, zone, threshold_json, severity |
| defect_taxonomy | 缺陷分类 | defect_code, category, default_severity |
| product_zone_maps | 产品分区定义 | spec_id, zone_code, zone_desc |
| spec_aggregation_rules | 聚合判定规则 | spec_id, max_major, max_minor, fail_conditions |
| manual_review_policies | 人工复核策略 | spec_id, trigger_code, handler_role |
| spec_change_logs | 标准版本审计 | spec_id, version, change_summary, approver |
| inspection_result_evidence | 检测证据 | task_id, evidence_type, uri, source_ref |

13. 标准包模板（示例）

以下示例用于说明标准包应如何把产品知识、业务规则和 AI 门禁组合为可执行对象。实际项目中，阈值必须按产品族、客户和工艺版本维护。

{ "spec_id": "SPEC-ABC-001", "version": "1.0.0", "product_family": "ABC外壳件", "zones": ["A", "B", "C"], "required_views": ["front", "side", "back"], "inspection_items": [ {"item": "scratch", "zone": "A", "severity": "major", "threshold": {"max_count": 0}}, {"item": "scratch", "zone": "B", "severity": "minor", "threshold": {"max_count": 2}}, {"item": "dimension_length", "severity": "major", "threshold": {"min": 99.5, "max": 100.5, "unit": "mm"}}, {"item": "label_model", "severity": "major", "threshold": {"must_match": true}} ], "aggregation_rules": {"max_major": 0, "max_minor": 3}, "ai_gate": {"required_risk_level": "GREEN", "min_faithfulness": 0.85, "min_traceability": 0.90} }

14. 实施建议

先建立标准主数据治理：一产品族至少一份标准包，标准变更走审批与版本化流程。

先让系统支持“没有标准不自动 PASS”，再逐步扩大自动化放行范围。

把物理幻觉、漏检、误检纳入质量报告和 Hard Case 数据集。

让业务判定与 AI 门禁分别出具证据，避免把“产品合格”和“AI 可信”混为一谈。

15. 结语

本标准的目标不是替代企业原有的质量体系，而是把分散在图纸、标准、经验和 AI 输出中的判断规则，收敛为可执行、可回放、可审计的统一平台标准。只有同时满足业务标准与 AI 门禁标准，平台才允许形成可自动交付的质检结论。